Lantion alueen natiivikuvaukset lapset

Sisällys

LONKKA (NF1AA)	3

LONKAN AP	3

LAUENSTEIN	4

LONKAN LÄPIAMMUTTU	5

LUKSAATIOLONKKA/DYSPLASIALONKKA (NF1DA)	6

MAATEN AP	6

LANTIO (NE1AA)	8

LANTIO AP	8

LUUSTOIKÄ RISSER	9

AP	9

LANTION YLÄ- JA ALA-AUKEMAKUVAT (INLET JA OUTLET KUVAT, NE1BA)	11

AP	11

KUVAUSPARAMETRIT	12

# LONKKA (NF1AA)

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | Lonkkakipu. Epäily rakennepoikkeavuudesta, tulehduksesta tai kasvaimesta. Lonkan kehityshäiriön (esim. luksaatio) seuranta. Lonkan seudun vamma. Leikkauksen jälkeiset kontrollit. |
| Projektiot | 1. kerta, ei traumaa: AP molemmista lonkista yhtä aikaa. Lauenstain molemmista lonkista erikseen. Kontrolli: AP ja Lauenstain vain kipeästä puolesta 2.Trauma: AP ja Lauenstain ensisijainen/Läpiammuttu kipeästä puolesta 3.Luksaatiolonkka/kehityshäiriö: AP molemmista yhtä aikaa neutraaliasennossa (kts. oma ohje) |
| Sädesuojaus |  |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit immobilisoimiseen |
| Hila | ei, simgrid |

Muuta huomioitavaa

- jos ei traumaa, tuore kipu, ensisijainen tutkimus on uä-tutkimus

- natiivitutkimus vain radiologin harkinnan mukaan!

## LONKAN AP

Tutkimuksen suoritus

- pieneltä lapselta riisutaan housut ja vaippa

- molemmat lonkat kuvataan samanaikaisesti

- lapsi makaa selällään alaraajat sisärotaatiossa niin että kantapäät ovat erillään isovarpaat vastakkain

- saattaja tukee potilasta tarvittaessa ja/tai käytetään painopusseja tukemiseen

- keskitys lonkkanivelten kohdalle (n. symfyysin yläreunan kohdalle)

Kuvan rajaus

- suoliluun alakolmanneksesta reiden proksimaaliseen yläkolmannekseen

- ihon pinnasta toiseen

- myös pehmytosat näkyvät

Hyvän kuvan kriteerit

- molemmat lonkat näyttävä samassa kuvassa

- trochanter major kuvautuu lateraalisesti ja tr. minor mediaalisesti

- reisiluiden kaulat näkyvät ilman kiertymää tai lyhentymää

- Fovea capitis (reisiluun pään kuoppa) erottuu isoilla lapsilla

- lonkkamaljat kuvautuvat kokonaan

- selkärangan keskiviiva ja häpyluuliitos samassa linjassa

- lonkan ympäristön pehmytosien näyttävä kunnolla

## LAUENSTEIN

Tutkimuksen suoritus

- potilas selällään, lantio suorassa reisiluu voimakkaassa ulkorotaatiossa, keskisäde lonkkaniveleen

- tukityynyä voi käyttää kuvattavan jalan alla

Kuvan rajaus

- suoliluun siiven alakolmanneksesta noin kolmasosaan proksimaalista reittä

- häpyliitoksesta reiden proksimaaliseen kolmannekseen

Hyvän kuvan kriteerit

- trochanter major matalana, minor näkyy voimakkaasti

- lonkkamaljakko tulee näkyä kokonaan

## LONKAN LÄPIAMMUTTU

Tutkimuksen suoritus

- potilas selällään, kuvattava jalka suorana sisärotaatiossa

- ei kuvattava reisi 90˚ fleksioon tuettuna tyynyllä

- keskisäde horisontaalisesti ja 45˚ kaudokraniaalisesti reiden tyven mediaalipuolelta, reisiluun tasolle

- detektori kohtisuoraan keskisädettä vasten

- tarkista korkeus ja keskitys

Kuvan rajaus

- lonkkamaljan yläpuolelta noin kolmasosaan proksimaalista reittä

- jos potilaalla on proteesi, on kupin/ruuvien yläpuolelta näyttävä 2-4cm

- istuinluun kyhmystä häpyluun taakse

Hyvän kuvan kriteerit

- trochanter major ja minor kuvautuvat matalana

- lonkkamalja näkyy kokonaan

# LUKSAATIOLONKKA/DYSPLASIALONKKA (NF1DA)

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | lonkan tai lonkkien luksaatioepäily, dysplasia |
| Projektiot | AP-kuva molemmista lonkista yhtä aikaa neutraaliasennossa |
| Sädesuojaus | - |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit immobilisoimiseen |
| Hila | ei, simgrid |

Muuta huomioitavaa

- vastasyntyneen lonkkaluksaatioepäilyssä uä-tutkimus on ensisijainen menetelmä.

## MAATEN AP

Tutkimuksen suoritus

- pieneltä lapselta riisutaan housut ja vaippa

- molemmat lonkat kuvataan samanaikaisesti neutraaliasennossa

- lapsi makaa selällään polvet ojennettuina ja mahdollisimman lähellä toisiaan, varpaat osoittavat suoraan kohti kattoa.

- saattaja tukee potilasta tarvittaessa ja/tai käytetään painopusseja tukemiseen

- keskitys lonkkanivelten kohdalle (n. symfyysin yläreunan kohdalle)

- kuvaan merkintä neutraaliasento

Kuvan rajaus

- suoliluun alakolmanneksesta reiden proksimaaliseen yläkolmannekseen

- ihon pinnasta toiseen

- myös pehmytosat näkyvät

Hyvän kuvan kriteerit

- molemmat lonkat näyttävä samassa kuvassa

- reisiluiden kaulat näkyvät

- Fovea capitis (reisiluun pään kuoppa) erottuu isoilla lapsilla

- lonkkamaljat kuvautuvat kokonaan

- reisiluun yläosat ja trochanterit näkyvät

- istuinkyhmyt näkyvät symmetrisen pyöreinä

# LANTIO (NE1AA)

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | kipu, trauma, anomaliat, kasvainepäily, luutulehduksen epäily |
| Projektiot | AP |
| Sädesuojaus |  |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit immobilisoimiseen |
| Hila | ei, simgrid |

Muuta huomioitavaa

## LANTIO AP

Tutkimuksen suoritus

- potilas makaa selällään vartalo oikaistuna, alaraajat sisäkierrossa isovarpaat vastakkain

- saattaja tukee potilasta tarvittaessa ja/tai käytetään haulipusseja tukemiseen

- keskisäde symfyysin yläreunan kohdalle

Kuvan rajaus

- rajaus suoliluunharjusta reisiluun yläkolmannekseen

Hyvän kuvan kriteerit

- lantio on symmetrinen

- luinen lantiorengas näkyy kokonaan, samoin L5 ja reisiluiden yläosat symmetrisesti

- selkärangan keskiviiva ja häpyliitos samassa linjassa

- häntäluu näkyy

# LUUSTOIKÄ RISSER

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | suoliluunharjun luutumisen selvittäminen luuston kypsyyden arvioimiseksi, skolioosin hoitoa suunniteltaessa |
| Projektiot | AP-kuva oikean puolen suoliluunharjusta |
| Sädesuojaus | Harkinnan mukaan, tilanne kohtaisesti kuva-alueen reunaan. |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | haulipussit immobilisoimiseen |
| Hila | ei, simgrid |

Muuta huomioitavaa

## AP

Tutkimuksen suoritus

- potilas makaa selällään vartalo oikaistuna, jalat suorana

- saattaja tukee potilasta tarvittaessa ja/tai käytetään haulipusseja tukemiseen

Kuvan rajaus

- rajaus oikean puolen suoliluun harjanteeseen, suoliluun alaosan tai lonkan ei tarvitse kuvautua

Hyvän kuvan kriteerit

-   suoliluunharju näkyy kokonaan

-   kohde on suorassa

Kuvan rajaus:

# LANTION YLÄ- JA ALA-AUKEMAKUVAT (INLET JA OUTLET KUVAT, NE1BA)

| Kontraindikaatiot | raskaus |
| --- | --- |
| Indikaatiot | trauma, postoperatiivisesti |
| Projektiot | AP maaten |
| Sädesuojaus | - |
| Esivalmistelut | kuvausalue paljaaksi |
| Apuvälineet | painopussit immobilisoimiseen |
| Hila | ei, simgrid |

Muuta huomioitavaa

- kuvataan vain erikseen pyydettäessä

## AP

Tutkimuksen suoritus

- 45 kaudokraniaalisesti (outlet l.yläaukeama) ja 25 kraniokaudalisesti (inlet l. ala-aukeama)

- buckypöytä seuraa putkea kallistettaessa. Siirrä pöytää oikeaan asentoon.

- kaudokraniaalisessa keskisäde symfyysin yläreunasta kämmenen verran alaspäin (outlet)

- kraniokaudaalisessa keskisäde kämmenen verran symfyysin yläreunasta ylöspäin (inlet)

- tarkista blendavalojen avulla, että kuvantamisalue on detektorilla

Outlet 			Inlet

Kuvan rajaus

- rajaus suoliluunharjusta reisiluun yläkolmannekseen

Hyvän kuvan kriteerit

- koko luinen lantio näkyy

- outletissa sacrumia näyttävä mahdollisimman pitkästi

# KUVAUSPARAMETRIT

| Kuvausparametrit | Kuvaus-etäisyys (cm) | Kuvausarvot automaatti (kV) | Kuvausarvot (kV/mAs) | Fokus | Lisäsuodatus | Hila | Ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lonkka/lantio irtodetektori |  | - |  |  |  |  |  |
| 6 kk lonkka | 115 |  | 55-1,6 | pieni | - | - | 150-250 |
| 1v AP/lauenstain | 115 | - | 55/2 |  | - | - | 150-250 |
| 5 v AP/lauenstain | 115 | - | 57/3,2 | pieni | - | - | 150-250 |
| 10 v AP/lauenstain | 115 | - | 60/4 | pieni | - | simgrid | 150-250 |
| 15 v AP/lauenstain | 115 | - | 70/6,3 | pieni | 0,1mm Cu | simgrid | 150-250 |
| Lonkka/lantio bucky |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 v AP/lauenstain | 115 | + | 70 | iso | 0,1mm Cu | simgrid |  |
| 15 v AP/laeunstain | 115 | + | 77 | iso | 0.1mm Cu | simgrid |  |
| 10 v Läpiammuttu (ilmahila) | 115 | - | 73/10 | pieni | 0,1mmCu | - | 150-250 |
| Lantio ks. lonkka |  |  |  |  |  |  |  |
| Inlet- ja outlet kuvat ks. lonkka |  |  |  |  |  |  |  |