Pintapesuliinat, desinfektioaineet ja -liinat Pohteella

Hankintakaudelle (1.10.23-30.9.25) on Pohteen hyvinvointialueelle valittu alla esitetyt pintapesuliinat, desinfektioaineet- ja liinat. Jokaisen tuotteen kohdalla on linkki tarkempaan tuoteselosteeseen. Tuotteet tilataan Emmi tilausjärjestelmästä. Tilaa ensisijaisesti keskusvarastoon hankittuja tuotteita.

Huomioi pesu- ja desinfektioaineiden käytössä seuraavat asiat:

- Selvitä yksikköösi hankittavien laitteiden ja välineiden huolto-ohjeet toimittajalta ja noudata niitä.

- Tutustu aina tarkasti kyseisen tuotteen tuote-esitteeseen ja käyttöturvatiedotteeseen.

- Huomioi liinojen käytössä valmistajan antamat ohjeet kuten pakkauksen säilyvyys avattuna, merkitse pakkaukseen avaamispäivä ja vaikuttavan aineen soveltuminen eri mikrobeille ja pintamateriaalille.

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet pesu- ja desinfektioaineita. Kaikista suojakäsinemateriaaleista (vinyyli, nitriili, lateksi) löytyy EN 374 testit (kemikaalisuojakäsineet) läpäiseviä suojakäsineitä.

- Muista sulkea liinapakkaus aina käytön jälkeen.

- Valmista desinfektioainelaimennos erilliseen laimennospulloon, johon merkitse etikettiin tuotteen nimi, vahvuus ja viimeinen käyttöpäivä. Emmistä on tilattavissa myös omia tuotekohtaisia tarroja esim. Oxivirin plus. Yleensä laitoshuoltajat tekevät nämä tarvittavat laimennokset. Muista sulkea myös pullon korkki käytön jälkeen.

Pintojen yleispuhdistusliinat, ei desinfioi

Kaikille vettä kestäville pinnoille.

| Tuote | Tilaustiedot |
| --- | --- |
| Bea Pro Prowipes pintapesuliina | Keskusvarasto tuote Tuotekoodi 326729 -pintapesuliina 25kpl/pkt Säilyy 3 kk avaamisen jälkeen |
| ApoWIPE Regular yleispuhdistuspyyhe | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 326729 -pintapesuliina 32kpl/pkt Huomiot: Sopii käytettäväksi myös keittiötiloissa. Elintarvikehyväksytty. Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 15768674 Bea Prowipes pintapesuliinaa. |
| WipeClean Universal Cleaning | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 326729 -pintapesuliina 25kpl/pkt Säilyy avattuna max. 12kk Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 15768674 Bea Prowipes pintapesuliina. |
| WET WIPE Universal yleispuhdistusliina | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 326729 -pintapesuliina 20kpl/pkt Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 15768674 Bea prowipes pintapesuliinaa. |

Pintojen desinfektio, alkoholillinen

Ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja välineille sekä pinnoille, jotka kestävät alkoholia. Alkoholit eivät tehoa itiöllisiin bakteereihin kuten Clostridioides difficile tai kryptosporidioosi (vasikkaripuli).

| Tuote | Tilaustiedot |
| --- | --- |
| Kiilto Pro Easydes pesevä pintadesinfektiopyyhe ja taskupakkaus | Tuotekoodi 324912 -pintadesinfektioliina alkoholillinen Keskusvarasto tuote Iso pyyhe 30 kpl/pkt Säilyy 3 kk avaamisen jälkeen Suoratoimitustuote Taskupakkaus 16kpl/pkt (esim. stetoskooppien puhdistamiseen lääkäreille). Avattu pakkaus käytettävä 7 vrk kuluessa. |
| Bea Pro ProWipes pesevä desinfektiopyyhe | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 324912 -pintadesinfektioliina alkoholillinen 25 kpl/pkt Säilyy avattuna 3 kk Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 8286 Kiilto Pro Esydes- pyyhe 30kpl/pkt. |
| ApoWipe Ethanol Disinfection mini- pesevä pintadesinfektioliina | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 324912 -pintadesinfektioliina alkoholillinen Taskukoko 15x14cm 10kpl/pkt |
| Mikrozid® universal green line | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 324912 -pintadesinfektioliina alkoholillinen 114 kpl/pkt |
| Kiilto Pro Easydes pesevä pintadesinfektioaine | Keskusvarastotuote Tuotekoodi 324458 -desinfioiva puhdistusaine etanolipohjainen (500 ml pullo) Tuotekoodi 324458A -desinfioiva puhdistusaine (5 l kanisteri) |
| Desiol pesevä etanolipohjainen desinfektioaine | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 324458 -desinfioiva puhdistusaine etanolipohjainen (500 ml pullo) Tuotekoodi 324458A -desinfioiva puhdistusaine (5 l kanisteri) Säilyy avattuna 2 vuotta Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 8081 Kiilto Pro Easydes 500 ml tai 8083 Kiilto Pro Easydes 5 l. |

Pesevä pintadesinfektioliina kvattipohjainen, alkoholiton

Ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja välineille sekä pinnoille, myös pienille veritahroille.

| Tuote | Tilaustiedot |
| --- | --- |
| WipeClean Alco Free Wipes Tehoaa noroon ja Clostridioides difficileen Ei tehoa kryptosporidioosiin (vasikkaripuli) | Keskusvarastotuote Tuotekoodi 326729A -desinfiointiliina alkoholiton 25kpl/pkt Säilyy avattuna max. 6kk |
| ApoWIPE Sporicidal Disinfection Tehoaa Clostridioides difficileen ja kryptosporidioosiin (vasikkaripuli) | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 326729A -desinfiointiliina alkoholiton 32kpl/pkt Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan 5203 WipeClean Alco Free Wipes 25kpl/pkt. |

Desinfiointiaine desinfioivaan puhdistukseen, klooriyhdiste

Klooripitoinen pesevä pinta- ja eritetahradesinfektioaine pintojen desinfioivaan puhdistukseen.

| Tuote | Tuotetiedot |
| --- | --- |
| Klorilli erikoisdesinfektioaine | Keskusvarastotuote Tuotekoodi 013097 -desinfioiva puhdistusaine klorilli 1 l Tuotekoodi 013460 -desinfioiva puhdistusaine klorilli 5 l Laitoshuoltajat tekevät tarvittavat laimennokset! |

Pintojen desinfektio, alkoholiton, peroksygeeni/peroksygeeni +peretikkahappo

Ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja välineille sekä pinnoille, myös eritetahroihin.

| Tuote | Tuotetiedot |
| --- | --- |
| Kiilto Pro Erisan Oxy + | Keskusvarastotuote Tuotekoodi 020848 -desinfektioaine peroksygeeni Sopii pyykin desinfiointiin! |
| Oxivir Excel Wipe Ei tehoa Clostridioides difficileen ja kryptosporidioosiin (vasikkaripuli) | Keskusvarastotuote Tuotekoodi 326729B -desinfektiopyyhe alkoholiton pintapuhd. 100kpl/pkt Säilyy avattuna 28 vrk |
| Oxivir Plus nestemäinen ja Oxivir Sporicide sprayvaahto | Suoratoimitustuote Tuotekoodi: 324457A -desinfioiva puhdistusaine 1 l 324457 -desinfioiva puhdistusaine 5 l Liuoksen tekoon tarra oxivir plus (21171- tarra oxivir plus) 324457B -desinfioiva puhdistusaine sprayvaahto Huomiot: Käytetään yleensä epidemioissa |
| Sanitizer S1 sprayvaahto | Suoratoimitustuote Tuotekoodi 324457B -desinfioiva puhdistusaine sprayvaahto Huomiot: Tämän toissijaisen sopimustuotteen tilalle suositellaan: 100934091 Oxivir Sporicide 0,75 l. |